GENERADOR IPERC NORMATIVO – PERÚ

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control

Informe-guía técnico y documentación de resultados

| Producto | Matriz IPERC multinivel en Excel + Informe-guía en Word |
| --- | --- |
| Niveles disponibles | BÁSICO (Detalle) · MEDIO · AVANZADO · SÚPER PROFESIONAL |
| Marco legal | Ley 29783 · D.S. 005-2012-TR · R.M. 050-2013-TR y modificatorias |
| Metodología | Probabilidad (A+B+C+D) × Severidad — R.M. 050-2013-TR |
| Cobertura | Multisectorial: oficina, comercio, almacén, salud, construcción, minería e industria |
| Autor | Ing. Pierre R. |
| Contacto | peru.labs.pe@gmail.com |
| Edición | Junio 2026 · Versión 1.0 |

© 2026 Ing. Pierre R. - peru.labs.pe@gmail.com - Generador IPERC Normativo Perú. Uso bajo licencia del autor.Documento de autoría de Ing. Pierre R. (peru.labs.pe@gmail.com). Copyright 2026. Todos los derechos reservados. Marca de agua de autoría incrustada.

Documento referencial. No reemplaza la evaluación técnica in situ ni la validación legal por profesional SST colegiado.

# Contenido

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre la tabla → «Actualizar campos» → «Actualizar toda la tabla».

# 1. Presentación y objeto del informe

Este informe-guía documenta el uso, la metodología y los resultados del Generador IPERC Normativo – Perú, una herramienta en Excel diseñada para que cualquier organización —pública o privada— pueda identificar peligros, evaluar riesgos y determinar medidas de control de forma estructurada, trazable y defendible ante una fiscalización de SUNAFIL.

El instrumento no impone un único formato rígido: ofrece cuatro niveles de profundidad seleccionables según la madurez del sistema de gestión de la empresa, conservando en todos ellos el sustento técnico-normativo exigido por la legislación peruana de seguridad y salud en el trabajo (SST).

### 1.1 Objetivos

- Proveer una matriz IPERC parametrizable y dinámica que cubra la mayoría de los giros empresariales del Perú.

- Asegurar que cada riesgo evaluado se vincule a un peligro, un control jerarquizado y una base normativa.

- Documentar resultados (riesgo inicial, riesgo residual, plan de acción e indicadores) en un formato listo para entregar.

- Servir como guía de llenado y como evidencia documental del Sistema de Gestión de SST (SGSST).

### 1.2 Alcance

La herramienta aplica a empresas de cualquier tamaño y sector. El marco general (Ley 29783, su Reglamento y la R.M. 050-2013-TR) se activa siempre; la normativa sectorial (construcción, minería, hidrocarburos, salud, sector público) se incorpora como capa adicional cuando el giro lo requiere.

# 2. Base legal vigente

La obligación legal no consiste en «llenar una tabla», sino en mantener un sistema preventivo: identificar peligros, evaluar riesgos, adoptar controles, documentarlos, exhibirlos y actualizarlos al menos una vez al año o cuando cambien las condiciones de trabajo, con participación de los trabajadores. El siguiente es el motor normativo incorporado en la herramienta.

| Norma | Artículo / tema | Obligación esencial | Aplica a |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley N.° 29783 - Ley de SST | Art. I (Título Prelim.) — Prevención | El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. | Todos los sectores |
| Ley N.° 29783 - Ley de SST | Art. 19 — Participación | La participación de los trabajadores es esencial en el Sistema de Gestión de SST. | Todos los sectores |
| Ley N.° 29783 - Ley de SST | Art. 21 — Jerarquía de control | Las medidas de prevención se aplican en el siguiente orden: eliminación, tratamiento/control en la fuente, control administrativo y EPP. | Todos los sectores |
| Ley N.° 29783 - Ley de SST | Art. 50 — Medidas de prevención | El empleador aplica medidas de prevención: gestiona riesgos, identifica peligros y evalúa riesgos. | Todos los sectores |
| Ley N.° 29783 - Ley de SST | Art. 57 — Actualización de la evaluación | El empleador actualiza la evaluación de riesgos al menos una vez al año o cuando cambien las condiciones de trabajo. | Todos los sectores |
| D.S. N.° 005-2012-TR - Reglamento | Art. 32 — Documentación del SGSST | La documentación del SGSST debe incluir IPERC, mapa de riesgos, planificación y programa anual de SST. | Todos los sectores |
| D.S. N.° 005-2012-TR - Reglamento | Art. 33 — Registros obligatorios | Registros: accidentes, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales, monitoreo, inspecciones, capacitaciones, EPP. | Todos los sectores |
| D.S. N.° 005-2012-TR - Reglamento | Art. 77 — Evaluación inicial de riesgos | La evaluación inicial se realiza por puesto de trabajo, con personal competente y consulta a los trabajadores. | Todos los sectores |
| R.M. N.° 050-2013-TR | Anexo 3 — Metodología IPERC | Aprueba formatos referenciales e información mínima de registros; incluye método de evaluación probabilidad x severidad. | Todos los sectores |
| Ley N.° 30222 | Única — Modificatoria | Modifica diversos artículos de la Ley 29783 (enfoque preventivo y sancionador). | Todos los sectores |
| Ley N.° 31246 | Única — Riesgo epidemiológico | Modifica la Ley 29783 para garantizar SST frente a riesgos epidemiológicos y sanitarios. | Público y privado |
| R.M. N.° 375-2008-TR | Norma básica — Ergonomía | Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico. | Todos los sectores |
| D.S. N.° 011-2019-TR | Reglamento — Sector construcción | Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. | Construcción |
| Norma G.050 (RNE) | Norma técnica — Seguridad en construcción | Seguridad durante la construcción: trabajo en altura, andamios, excavaciones, EPP. | Construcción |
| D.S. N.° 024-2016-EM | Reglamento — Sector minería | Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (y modificatorias). | Minería |
| D.S. N.° 043-2007-EM | Reglamento — Hidrocarburos | Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos. | Hidrocarburos |
| Lineamientos SERVIR - SST sector público | Lineamiento — Sector público | La SST en el sector público se rige por la Ley 29783 y su reglamento; la ORH es responsable del SGSST. | Sector público |
| Manual IPERC SUNAFIL / ELSSA 2.0 | Guía técnica — IPERC | Guía técnica referencial para identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. | Todos los sectores |

Estado: todas las normas listadas se consignan como vigentes a la fecha de edición. Verifique modificatorias antes de cada auditoría.

### 2.1 Normativa sectorial activable

Según el giro declarado, el generador suma la base sectorial correspondiente:

| Sector | Norma sectorial a activar |
| --- | --- |
| Construcción | D.S. 011-2019-TR (Reglamento SST construcción) + Norma G.050 |
| Minería | D.S. 024-2016-EM y modificatorias (SSO en minería) |
| Hidrocarburos | D.S. 043-2007-EM (Seguridad para actividades de hidrocarburos) |
| Salud | Norma Técnica de SST del Sistema de Salud (MINSA) |
| Sector público | Ley 29783 + Reglamento + lineamientos SERVIR para entidades públicas |
| Industria / manufactura | Normas técnicas según maquinaria, químicos, ruido, ergonomía, electricidad e incendio |

# 3. Metodología de evaluación (R.M. 050-2013-TR)

La herramienta adopta el método de la R.M. 050-2013-TR, ampliamente aceptado en auditorías peruanas. El nivel de riesgo resulta del producto entre la probabilidad y la severidad de las consecuencias.

### 3.1 Probabilidad

La probabilidad es la suma de cuatro índices, cada uno valorado de 1 a 3 (rango total 4 a 12):

| Índice | Qué mide | Valores |
| --- | --- | --- |
| A — Personas expuestas | Número de trabajadores expuestos al peligro | 1 (1–3) · 2 (4–12) · 3 (>12) |
| B — Procedimientos | Existencia y suficiencia de procedimientos de trabajo | 1 · 2 · 3 |
| C — Capacitación | Nivel de conocimiento/entrenamiento del personal | 1 · 2 · 3 |
| D — Exposición | Frecuencia de exposición al riesgo | 1 (esporádica) · 2 (eventual) · 3 (permanente) |

Probabilidad = A + B + C + D  (mínimo 4, máximo 12).

### 3.2 Severidad

La severidad (o índice de consecuencia) se valora de 1 a 3:

| Severidad | Descripción |
| --- | --- |
| 1 — Ligeramente dañino | Lesión leve sin incapacidad; molestia o irritación. |
| 2 — Dañino | Lesión con incapacidad temporal; daño a la salud reversible. |
| 3 — Extremadamente dañino | Lesión grave, incapacidad permanente o muerte. |

### 3.3 Nivel de riesgo y clasificación

Nivel de Riesgo = Probabilidad × Severidad  (rango 4 a 36).

| Rango | Nivel | ¿Significativo? | Interpretación / actuación |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Trivial | No | Aceptable; no requiere acción específica. |
| 5 – 8 | Tolerable | No | Mantener controles; verificar periódicamente. |
| 9 – 16 | Moderado | Sí | Esfuerzo por reducir; definir plazos. |
| 17 – 24 | Importante | Sí | No iniciar/continuar hasta reducir el riesgo. |
| 25 – 36 | Intolerable | Sí | Prohibido el trabajo hasta reducir el riesgo. |

Se considera riesgo significativo todo aquel con nivel igual o mayor a 9, conforme al criterio de aceptabilidad adoptado. Los riesgos significativos exigen plan de acción obligatorio.

### 3.4 Riesgo residual

Tras aplicar los controles, la herramienta recalcula el riesgo mejorando los índices de procedimientos (B) y capacitación (C), y la severidad cuando corresponde. El riesgo residual es la prueba documental de que el control funciona, no solo de que existe.

# 4. Niveles del generador: cómo escoger el detalle

La herramienta permite escoger cuánto detalle documentar. Todos los niveles comparten la misma metodología y base legal; varían en la cantidad de campos y entregables. Seleccione el nivel en la hoja «1. Niveles» según la madurez de su SGSST y la exigencia del cliente o fiscalizador.

| Nivel | Cuándo usarlo |
| --- | --- |
| BÁSICO (Detalle) | Microempresa u oficina de bajo riesgo; primera IPERC; cumplimiento mínimo exigible. |
| MEDIO | Pyme con varios procesos; necesita plan de acción y responsables con plazos. |
| AVANZADO | Empresa con SGSST en marcha; requiere riesgo residual, indicadores y mapa de riesgos. |
| SÚPER PROFESIONAL | Sectores de alto riesgo o auditoría exigente; trazabilidad normativa completa, dashboard y evidencias. |

### 4.1 Comparativa de funcionalidades por nivel

| Funcionalidad | BÁSICO | MEDIO | AVANZADO | SÚPER PROF. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos generales de la empresa | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Identificación de peligro y riesgo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Consecuencia / daño potencial | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Severidad y nivel de riesgo (Prob x Sev) | Simplificado | Sí | Sí | Sí |
| Índices A,B,C,D (R.M. 050-2013-TR) | No | Sí | Sí | Sí |
| Controles por jerarquía (Art. 21 Ley 29783) | EPP/básico | Sí | Sí | Sí (5 niveles) |
| Responsable y plazo de implementación | No | Sí | Sí | Sí |
| Riesgo residual (después del control) | No | No | Sí | Sí |
| Sustento normativo (norma + artículo) | Referencial | Referencial | Sí | Sí (motor normativo) |
| Evidencia exigible por riesgo | No | No | Sí | Sí |
| Tarea rutinaria / no rutinaria y expuestos | No | Sí | Sí | Sí |
| Participación trabajador / Comité SST | No | No | Sí | Sí |
| Control de versión y fecha de revisión | No | No | Parcial | Sí (trazabilidad) |
| Mapa de riesgos | No | No | Sí | Sí |
| Dashboard e indicadores de gestión | No | Parcial | Sí | Sí (completo + alertas) |
| Módulo normativo por sector | No | No | Parcial | Sí |
| Apto para fiscalización SUNAFIL | Inicial | Parcial | Sí | Sí (defendible) |

# 5. Estructura del libro Excel

El archivo IPERC_Generador_Normativo_Peru.xlsx contiene las siguientes hojas, ordenadas según el flujo de trabajo recomendado:

| Hoja | Función |
| --- | --- |
| Portada | Identificación del producto, autor y aviso legal. |
| 1. Niveles | Selección del nivel de detalle y comparativa de funcionalidades. |
| 2. Datos Generales | Razón social, RUC, CIIU, sede, responsables y datos del SGSST. |
| 3. Metodología | Tablas de índices, severidad y clasificación del riesgo (referencia). |
| 4. Catálogo Peligros | Biblioteca multisectorial de peligros, riesgos, consecuencias y controles. |
| 5. Matriz IPERC | Hoja de trabajo principal: identificación, evaluación y control con cálculo automático. |
| 6. Motor Normativo | Base de normas, artículos, obligaciones y evidencias exigibles. |
| 7. Plan de Acción | Controles pendientes, responsables, plazos, estado y avance. |
| 8. Mapa de Riesgos | Conteo de riesgos por área y nivel para ubicación y priorización. |
| 9. Dashboard | Indicadores (KPI): riesgos significativos, críticos residuales, % de implementación y reducción. |

La hoja «5. Matriz IPERC» calcula automáticamente la probabilidad, el nivel de riesgo inicial, la interpretación, la significancia y el riesgo residual a partir de los índices que usted seleccione en las listas desplegables. No sobrescriba las celdas con fórmula (columnas de resultados): solo complete las celdas de entrada.

# 6. Guía de uso paso a paso

- Abra la hoja «1. Niveles» y decida el nivel de detalle (BÁSICO a SÚPER PROFESIONAL).

- Complete la hoja «2. Datos Generales»: razón social, RUC, CIIU, sede, número de trabajadores, comité o supervisor SST y responsables de elaboración, revisión y aprobación.

- Identifique áreas, procesos, puestos y tareas (rutinarias y no rutinarias).

- En la hoja «5. Matriz IPERC», por cada tarea seleccione el peligro desde el catálogo; el riesgo, la consecuencia y los controles sugeridos se autocompletan como referencia editable.

- Valore los índices A, B, C, D y la severidad mediante las listas desplegables. El sistema calcula el riesgo inicial y su interpretación.

- Defina los controles según la jerarquía (eliminación → sustitución → ingeniería → administrativos → señalización → EPP) y registre la medida adoptada.

- Valore los índices residuales (B, C y severidad mejorados). El sistema calcula el riesgo residual y la reducción lograda.

- Asigne responsable, plazo y estado en la hoja «7. Plan de Acción» para cada riesgo significativo.

- Verifique la hoja «9. Dashboard»: confirme que no queden riesgos críticos residuales sin tratamiento y revise el porcentaje de implementación.

- Imprima o exporte a PDF para su entrega; las áreas de impresión y el pie de página ya están configurados.

Recomendación: registre la consulta a los trabajadores y la aprobación del comité o supervisor SST. La sola matriz, sin evidencia de participación, es observada en fiscalización.

# 7. Catálogo de peligros incorporado

El catálogo maestro incluye 33 peligros tipificados en 12 categorías, cada uno con su riesgo, consecuencia, controles por jerarquía, norma base y sectores de aplicación. Las categorías cubiertas son:

Físico · Químico · Biológico · Ergonómico · Psicosocial · Mecánico · Eléctrico · Locativo · Incendio/Explosión · Tránsito/Transporte · Altura · Espacios confinados

### 7.1 Muestra del catálogo

| Tipo | Peligro | Riesgo | Consecuencia | Norma base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido por maquinaria / equipos | Exposición a ruido ocupacional | Hipoacusia inducida por ruido, fatiga auditiva | Ley 29783 / D.S. 005-2012-TR |
| Físico | Iluminación deficiente | Exposición a iluminación inadecuada | Fatiga visual, cefalea, errores y accidentes | Ley 29783 / R.M. 050-2013-TR |
| Físico | Vibración (herramientas/equipos) | Exposición a vibración mano-brazo / cuerpo entero | Síndrome de vibración, trastornos osteomusculares | Ley 29783 / D.S. 005-2012-TR |
| Físico | Temperatura extrema (calor/frío) | Exposición a estrés térmico | Golpe de calor, deshidratación, hipotermia | Ley 29783 / D.S. 005-2012-TR |
| Físico | Radiación UV (trabajo a intemperie) | Exposición a radiación solar | Quemaduras, cáncer de piel, daño ocular | Ley 29783 / D.S. 005-2012-TR |
| Químico | Polvos / partículas en suspensión | Inhalación de polvo (sílice, cemento, harina) | Neumoconiosis, silicosis, asma ocupacional | Ley 29783 / D.S. 005-2012-TR |
| Químico | Vapores / gases / solventes | Inhalación de sustancias químicas | Intoxicación, daño respiratorio, neurológico | Ley 29783 / D.S. 005-2012-TR |
| Químico | Sustancias corrosivas / irritantes | Contacto con ácidos / álcalis | Quemaduras químicas, dermatitis, daño ocular | Ley 29783 / D.S. 005-2012-TR |
| Químico | Almacenamiento de inflamables | Contacto/derrame de combustibles e inflamables | Incendio, explosión, intoxicación | Ley 29783 / D.S. 005-2012-TR |
| Biológico | Agentes biológicos (virus/bacterias) | Exposición a agentes infecciosos | Enfermedades infectocontagiosas | Ley 29783 / Ley 31246 / D.S. 005-2012-TR |
| Biológico | Manipulación de residuos biocontaminados | Contacto con fluidos / residuos sólidos hospitalarios | Infección, hepatitis, VIH ocupacional | Ley 29783 / D.S. 005-2012-TR |
| Ergonómico | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantamiento de cargas | Lumbalgia, hernias, trastornos musculoesqueléticos | Ley 29783 / R.M. 375-2008-TR |

La biblioteca completa, con los cinco controles jerarquizados por peligro, se encuentra en la hoja «4. Catálogo Peligros» del Excel.

# 8. Jerarquía de controles

El generador prioriza los controles según su eficacia, evitando proponer EPP como primera o única medida. El orden obligatorio es:

| Orden | Tipo de control | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eliminación | Suprimir la tarea o el peligro en la fuente. |
| 2 | Sustitución | Reemplazar por proceso, sustancia o equipo menos peligroso. |
| 3 | Controles de ingeniería | Guardas, encerramientos, ventilación, aislamiento, barandas. |
| 4 | Controles administrativos | Procedimientos, permisos de trabajo, rotación, mantenimiento. |
| 5 | Señalización / capacitación | Señales, advertencias, formación y supervisión. |
| 6 | Equipos de protección personal | EPP como última barrera, nunca como medida exclusiva. |

# 9. Documentación de resultados

La herramienta se entrega con un caso demostrativo de 8 evaluaciones precargadas (oficina/PVD, limpieza, almacén/cargas, máquina/partes móviles, trabajo en altura, residuos biocontaminados, riesgo eléctrico y conducción), que ilustran el cálculo completo y alimentan el dashboard. Los indicadores obtenidos en ese caso son:

| Indicador (KPI) | Valor | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Tareas/riesgos evaluados | 8 | Cobertura del ejercicio. |
| Riesgos significativos (≥ 9) | 8 | Requieren plan de acción. |
| Riesgos críticos residuales | 0 | Ningún riesgo importante/intolerable tras controles. |
| % de implementación de controles | 12.5 % | Punto de partida; debe crecer con la ejecución. |
| % de reducción de riesgo | 100 % | Todos los riesgos significativos bajaron a tolerable/trivial. |

### 9.1 Cómo interpretar el dashboard

- Riesgos críticos residuales > 0: existe al menos un riesgo importante o intolerable sin reducir; es la alerta de máxima prioridad.

- % de implementación bajo con % de reducción alto: los controles están definidos pero aún no ejecutados; concentre la gestión en el plan de acción.

- Mapa de riesgos por área: identifica dónde se concentran los peligros para priorizar inspecciones y recursos.

### 9.2 Sustitución de datos demostrativos

Antes de entregar su IPERC real, reemplace las 8 filas demostrativas por las tareas efectivas de su organización. Conserve las fórmulas: solo cambie las celdas de entrada (peligro, índices, controles, responsable, plazo y estado).

# 10. Recomendaciones de implementación

- Actualice la IPERC al menos una vez al año o ante cualquier cambio de proceso, equipo, instalación o incidente relevante.

- Documente la participación de los trabajadores y la aprobación del comité o supervisor SST (actas, encuestas, registros de reunión).

- Acompañe la matriz con el mapa de riesgos, la planificación preventiva y el programa anual de SST exigidos por el Reglamento.

- Mantenga control de versiones: número, fecha, responsable y aprobación en cada actualización.

- Conserve la evidencia de cada control: capacitaciones, inspecciones, permisos de trabajo y entrega de EPP.

- No cite una norma sin verificar su vigencia y su relación directa con el riesgo evaluado.

## 11. Limitaciones y validación legal

Este documento y la matriz asociada son referenciales. La IPERC debe partir de los puestos, procesos y tareas reales de cada organización y ser validada por un profesional competente en SST. La selección de niveles «simula» cubrir la mayoría de los giros empresariales del Perú mediante un catálogo multisectorial amplio, pero no sustituye la evaluación técnica in situ, la medición de agentes ocupacionales ni la revisión por el comité o supervisor de SST.

## 12. Glosario breve

| Término | Definición |
| --- | --- |
| IPERC | Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control. |
| Peligro | Fuente o situación con potencial de daño. |
| Riesgo | Combinación de probabilidad y severidad de un daño. |
| Riesgo residual | Riesgo remanente tras aplicar los controles. |
| SGSST | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| Riesgo significativo | Riesgo con nivel ≥ 9; exige plan de acción. |

© 2026 Ing. Pierre R. - peru.labs.pe@gmail.com - Generador IPERC Normativo Perú. Uso bajo licencia del autor.© 2026 Ing. Pierre R. — peru.labs.pe@gmail.com. Marca de agua de autoría. Reproducción autorizada solo bajo licencia del autor.